# 计算机组成原理期末综合专项练习

知识点：期末综合

题量：10 题

# 试题

1. 冯·诺依曼计算机结构最核心的特征是？

A. 采用微程序控制

B. 指令与数据存储器分离

C. 存储程序控制

D. 采用流水线技术

2. 已知8位补码表示的整数X=11101011，则其十进制值为？

A. -21

B. -22

C. -23

D. 235

3. IEEE 754单精度浮点数中，规格化数的尾数部分隐含的整数位是？

A. 0

B. 1

C. 2

D. 不固定

4. 在五级流水线中，若第一条指令是ADD R1, R2, R3，第二条指令是SUB R4, R1, R5，则可能发生？

A. 结构相关

B. 数据相关

C. 控制相关

D. 无关

5. 某Cache采用直接映射，主存块大小为16字节，Cache容量为64KB，则主存地址中块内地址、索引和标记各占多少位？

A. 4, 12, 16

B. 4, 12, 20

C. 4, 14, 14

D. 16, 6, 10

6. 微程序控制器中，下一条微指令的地址通常由（）产生？

A. 程序计数器

B. 微程序计数器或微地址形成逻辑

C. 指令寄存器

D. 状态寄存器

7. CPU响应中断时，进入中断服务程序前必须保存的现场信息是？

A. 中断向量

B. 程序状态字和返回地址

C. 通用寄存器内容

D. 指令寄存器内容

8. 在分页式虚拟存储系统中，页表的作用是？

A. 将虚拟地址转换为物理地址

B. 实现LRU替换算法

C. 管理主存空闲块

D. 记录进程优先级

9. 在集中式总线仲裁中，若采用链式查询方式，其优先级固定的特点是？

A. 离仲裁器最近的设备优先级最高

B. 离仲裁器最远的设备优先级最高

C. 所有设备优先级相同

D. 优先级可动态调整

10. 某程序指令总数为100条，其中20%为分支指令，其余为算术指令。分支指令平均需要3个时钟周期，算术指令平均需要2个时钟周期，则程序的平均CPI为？

A. 2.0

B. 2.2

C. 2.4

D. 2.6

# 参考答案与解析

1. 答案：C

冯·诺依曼结构核心是“存储程序”概念，即指令和数据存储在同一个存储器中，由程序计数器控制执行顺序。故C正确。

2. 答案：A

补码1110 1011，除符号位外求反加1得原码：1001 0101，即-21。注意：1110 1011最高位为1表示负数，数值部分为1101011（二进制）=107? 实际上按补码转原码：补码减1得11101010，取反得10010101 = -21。答案A。

3. 答案：B

IEEE 754规格化数中，尾数部分隐含了整数1（即1.M），所以整数位为1。

4. 答案：B

第二条指令需要用到第一条指令的结果R1，是RAW数据相关（读后写），需要插入气泡或转发解决。故B正确。

5. 答案：A

块大小16字节 → 块内地址4位；Cache容量64KB，每块16B，则Cache行数为64KB/16B=4K=4096行，索引位log2(4096)=12位。假设主存地址32位，则标记位=32-12-4=16位。故A正确。

6. 答案：B

微程序控制器使用微程序计数器（μPC）或微地址形成逻辑来确定下一条微指令的地址。B正确。

7. 答案：B

响应中断时，硬件自动保存程序状态字（PSW）和程序计数器（返回地址）到栈中，以便中断返回。通用寄存器通常由软件保存。B正确。

8. 答案：A

页表用于将虚拟页号映射到物理页框号，实现地址转换。A正确。

9. 答案：A

链式查询中，请求信号从仲裁器开始依次传递，离仲裁器最近的设备最先得到响应，优先级最高。A正确。

10. 答案：B

CPI = (0.2 * 3 + 0.8 * 2) = 0.6 + 1.6 = 2.2。B正确。